# OZNACZANIE JONÓW CHLORKOWYCH W WODZIE

# Metoda merkurymetryczna

# Zasada oznaczenia

Podczas miareczkowania roztworu zawierającego jony chlorkowe jonami rtęci (II) następuje stopniowe tworzenie się kompleksów: HgCl42-, HgCl3-, HgCl2, HgCl+. Ponieważ kompleks HgCl2 jest znacznie trwalszy od HgCl+, po utworzeniu się HgCl2  w roztworze wzrasta stężenia jonów rtęci (II), które reagują ze wskaźnikiem (difenylokarbazonem) tworząc kompleks o zabarwieniu niebiesko-fioletowym.

Miareczkowanie chlorków roztworem rtęci (II) przeprowadza się w środowisku słabo kwaśnym (pH 1,5–2,0). Metodę tą stosuje się do oznaczania małych zawartości jonów chlorkowych, stąd użyteczna jest w analizie wody. 
W oznaczeniu tym przeszkadzają następujące jony: chromianowe, metali alkalicznych, żelaza (III) (powyżej 10 mg/dm3), fosforanowe. Oznaczaniu chlorków nie przeszkadzają fluorki, siarczany, azotany i octany oraz jony wapnia, magnezu, glinu, manganu i cynku. Za pomocą tej metody można oznaczać także jony bromkowe, cyjankowe i rodankowe.

# Przygotowanie roztworów

-	roztwór podstawowy chlorku sodu o stężeniu 10-2 [mol/dm3]

odważyć w naczynku wagowym 0,0584 g NaCl cz.d.a. i przenieść (używając lejka) do kolbki miarowej o pojemności 100 cm3, następnie uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać ( 30 razy)

-	roztwory wzorcowe chlorków o stężeniach [mol/dm3]: 10-3, 10-4, 10-5 metodą kolejnych rozcieńczeń ( 10 cm3 r-ru o stęż. 10-2 rozcieńczamy w kolbce na 100 cm3) i podobnie postępujemy z dalszymi roztworami

## Wykonanie oznaczenia

Do kolby stożkowej o pojemności 300 cm3 odmierzamy  50,00 cm3 (pipetą jednomiarową) badanego roztworu i dodajemy 5-8 kropli wskaźnika. Jeśli barwa roztworu (po dodaniu wskaźnika) przybierze barwę niebiesko-fioletową, należy dodawać kroplami, stale mieszając, 0,2 M kwas azotowy (V) do uzyskania żółtego zabarwienia i ponadto 1 cm3 w nadmiarze. Jeśli natomiast po dodaniu wskaźnika próbka zabarwi się na żółto, należy ją zobojętnić za pomocą 2 M wodorotlenku sodu do zmiany barwy roztworu na różową. Następnie zmiareczkować roztwór mianowanym roztworem azotanu rtęci (II) (0,0125 M) do zmiany zabarwienia na fioletowe.

UWAGA: miareczkujemy kolejno roztwory: wodę (ślepa próba), roztwory wzorcowe chlorków o stężeniach: 10-3, 10-4, 10-5 [mol/dm3] i analizę wydaną przez prowadzącego (w trzech powtórzeniach).

### Tabela wyników

| Lp. | Cwzorca [mol/dm3] | VHg(NO3)2 [cm3] | Cwzorca [mg/dm3] | Cobl. [mg/dm3] | błąd względny  odchylenie stand. s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ślepa próba |  |  |  |  |
| 2. | 10-5 |  |  |  |  |
| 3. | 10-4 |  |  |  |  |
| 4. | 10-3 |  |  |  |  |
| 5. | A1 |  |  |  | s |
| 6. | A2 |  |  |  |  |
| 7. | A3 |  |  |  |  |

# Metoda potencjometryczna z zastosowaniem jonoselektywnej elektrody chlorkowej

Zasada oznaczenia

Metoda bezpośredniego oznaczania stężenia jonów chlorkowych w próbkach wody w oparciu o krzywą kalibracji jest szybka i dość dokładna.

Krzywa kalibracji jest to zależność SEM ogniwa zbudowanego z elektrody jonoselektywnej (chlorkowej) i porównawczej (chlorosrebrowej) od logarytmu aktywności analizowanego jonu (lub od logarytmu ze stężenia przy ustalonej sile jonowej roztworu).

### Wykonanie oznaczenia

- przygotować roztwór podstawowy (1,000 M NaCl) do sporządzenia krzywej kalibracji przez rozpuszczenie 5,8440 g NaCl cz.d.a. w kolbce miarowej 
o pojemności 100,00 cm3

- zbudować układ pomiarowy składający się z jonoselektywnej elektrody chlorkowej i elektrody chlorosrebrowej

- sporządzić serię roztworów wzorcowych o stężeniach : 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 [mol/dm3] metodą kolejnych rozcieńczeń, wychodząc z roztworu podstawowego

- w każdej z sześciu zlewek o poj. 150 cm3 umieścić kolejno po 50,00 cm3 odpowiedniego roztworu wzorcowego (od 10-5 do 100 ) i 5 cm3 buforu octanowego

- w dodatkowych trzech zlewkach umieścić po 50,00 cm3 analizowanej próbki (otrzymanej od prowadzącego) i 5 cm3 buforu octanowego

- elektrody umieścić kolejno w roztworach wzorcowych zaczynając od najmniej stężonego. Mieszając za pomocą mieszadła magnetycznego (umiarkowana prędkość) wykonuje się pomiary SEM dla każdego wzorca. Po każdym pomiarze elektrody należy przemyć wodą destylowaną i wytrzeć delikatnie do suchą bibułą

- po roztworach wzorcowych dokonujemy pomiaru SEM badanych próbek.

### Tabela wyników

| Lp. | Cwzorca [mol/dm3] | SEM [mV] | C z wykresu [mol/dm3] | Cobl. [mg/dm3] | odchylenie standardowe s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | 10-5 |  |  |  | --- |
| ### 2. | 10-4 |  |  |  | --- |
| ### 3. | 10-3 |  |  |  | --- |
| ### 4. | 10-2 |  |  |  | --- |
| ### 5. | 10-1 |  |  |  | --- |
| ### 6. | 100 |  |  |  | --- |
| ### 7. | A1 |  |  |  | s |
| 8. | A2 |  |  |  |  |
| 9. | A3 |  |  |  |  |

#### Literatura

- Monika Zabłocka, Praca dyplomowa, Instytut Chemii i Metalurgii Pierwiastków, Politechniki Wrocławskiej 1995.

- Walenty Szczepaniak,  Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 1996.

- Andrzej Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, 2004.

- Jerzy Minczewski, Chemia Analityczna – Chemiczne metody analizy ilościowej, t-2, WN PWN, Warszawa 1997.

Zakres materiału obowiązującego do kolokwium

- Budowa jonoselektywnej elektrody chlorkowej i chlorosrebrowej

- Znajomość definicji i pojęć :

- 	regulator siły jonowej

  - roztwór podstawowy

  - krzywa kalibracji

  - elektroda jonoselektywna

  - współczynnik selektywności elektrody

  - jony przeszkadzające w oznaczeniach chlorków

- Mechanizm działania elektrod jonoselektywnych stałomembranowych.

- Metoda krzywej kalibracji i jednokrotnego dodatku wzorca w potencjometrii.

- Zasada oznaczenia  jonów chlorkowych metodą merkurymetryczną

- Warunki jakie musi spełniać woda aby możliwe było oznaczenie w niej chlorków metodą merkurymetryczną ( stężenie Cl-  pH, jony przeszkadzające, wskaźniki).