Analiza próbek środowiskowych leków i żywności

Oznaczanie zawartości cukrów bezpośrednio redukujących metodą Bertranda

/wg PN-67/A-86430/

# Wiadomości wstępne

Laktoza należy do dwucukrów bezpośrednio redukujących i dlatego jej zawartość można oznaczać tzw. metodami redukcyjnymi, np. metodą Bertranda lub Lane-Eynona. Produkty mleczarskie takie, jak lody i mleko zagęszczone słodzone, oprócz laktozy, zawierają także sacharozę. Przy badaniu zawartości sacharozy w tych produktach metodą redukcyjną konieczne jest oznaczenie laktozy (metodą bezpośrednią), a następnie przeprowadzenie hydrolizy (inwersji) sacharozy do cukrów prostych (glukozy i fruktozy) i ponownego oznaczenia ogólnej zawartości cukrów redukujących (po inwersji).

# Zasada oznaczania laktozy metodami redukcyjnymi

W metodach redukcyjnych wykorzystuje się zdolność laktozy do redukowania związków Cu(II), a następnie oznacza ilość miedzi zredukowanej do Cu2O. Reakcję redukcji związków miedzi(II) do tlenku miedzi(I) przeprowadza się w środowisku alkalicznym i w podwyższonej temperaturze.

# Metoda Bertranda

W praktyce laboratoryjnej najczęściej stosuje się metodę Bertranda, w której badany roztwór cukru zadaje się określoną ilością płynu Bertranda I i II i całość gotuje przez 
ok. 3 minuty Wytrącony osad Cu2O oddziela się, przemywa na sączku (typu Schotta 3G4) i rozpuszcza w płynie Bertranda III. Otrzymany roztwór miareczkuje się następnie mianowanym roztworem KMnO4 do jasnoróżowego zabarwienia. Ilość oznaczonego 
w ten sposób Cu2O przelicza się na zawartość cukru, korzystając z odpowiednich tablic.

W poszczególnych etapach oznaczenia zachodzą odpowiednie reakcje:

- po zmieszaniu płynu Bertranda I i II

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

Cu(OH)2 + C4H4KNaO6 = Cu(C4H2KNaO6) + 2H2O

- podczas gotowania roztworu cukru z płynem Bertranda I i II

cukier + 2 Cu(C4H2KNaO6) + 2H2O = utleniony cukier + 2C4H4KNaO6 + Cu2O

- po dodaniu płynu Bertranda III do osadu Cu2O

Cu2O + Fe2(SO4)3 + H2SO4 = 2CuSO4 + 2FeSO4 + H2O

- podczas miareczkowania roztworem KmnO4

10FeSO4 + 2 KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Sprzęt i odczynniki

- waga analityczna

- zlewka o pojemności 50 cm3

- cylinder miarowy o pojemności 50 cm3

- pipety miarowe o pojemności 5,00 cm3 (x2) i 20,00 cm3 (x3)

- kolby miarowe o pojemności 100,0 i 250,0 cm3

- kolby stożkowe o pojemności 200 cm3 (x2) i 300 cm3

- lejek szklany z sączkiem z bibuły filtracyjnej (średni)

- zestaw do sączenia pod obniżonym ciśnieniem (2 kolby ssawkowe, sączek ze spiekiem typu Schotta 3G4)

- biureta

- trójnóg z płytką metalową

- tryskawka

- roztwór A – zawiera 150 g K4Fe(CN)6·3H2O (cz.d.a.) w 1 dm3

- roztwór B – zawiera 300 g ZnSO4·7H2O (cz.d.a.) w 1 dm3

- płyn Bertranda I – zawiera 40 g CuSO4·5H2O (cz.d.a.) w 1 dm3

- płyn Bertranda II – zawiera 150 g NaOH (cz.d.a.) i 200 g C4H4KNaO6 (winian potasowo-sodowy, cz.d.a.) w 1 dm3

# - płyn Bertranda III – zawiera 50 g Fe2(SO4)3 (cz.d.a.) i 200 g stężonego H2SO4 (cz.d.a.) w 1 dm3

- mianowany roztwór KMnO4 (cz.d.a.) o stężeniu 0,02 mol/dm3

# Przygotowanie roztworu do oznaczeń

Do zlewki o pojemności 50 cm3 odważyć 12,5 g lodów (lub odmierzyć pipetą 20,00 lub 25,00 cm3 mleka) i przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności 250,0 cm3, przepłukując zlewkę kilka razy wodą destylowaną. Następnie dodać 5,00 cm3 roztworu A i roztworu B, wymieszać, uzupełnić wodą destylowaną do kreski, ponownie wymieszać i pozostawić na 10 min., po czym, przesączyć przez bibułę filtracyjną do kolby stożkowej o pojemności 300 cm3. Otrzymany przesącz pozostawić do oznaczania zawartości cukrów bezpośrednio redukujących.

# Wykonanie oznaczenia

Do kolby stożkowej o pojemności 200 cm3 odmierzyć pipetą 20,00 cm3 przesączu, dodać po 20,00 cm3 płynu Bertranda I i płynu Bertranda II, ustawić na płytce metalowej nad palnikiem i możliwie szybko doprowadzić do zagotowania, po czym dokładnie przez 3 min. utrzymywać w stanie lekkiego wrzenia. Następnie kolbę 
z zawartością wstawić szybko do zimnej wody (w położeniu skośnym), a jej ścianki spłukać ciepłą wodą destylowaną z tryskawki tak, aby cały osad Cu2O znajdował się pod warstwą wodną. Płyn nad osadem powinien mieć barwę niebieską, co świadczy 
o nadmiarze niezredukowanych jonów Cu(II).

Po ostudzeniu, płyn znad osadu Cu2O ostrożnie zdekantować na sączek Schotta 
i przesączyć do kolby ssawkowej. Osad w kolbie stożkowej przemyć 2-3 razy wodą destylowaną o temp. ok. 70oC i każdorazowo, po chwilowym odstaniu i opadnięciu osadu Cu2O, przesączyć wodę znad osadu przez sączek Schotta. W toku tych czynności osad Cu2O nie powinien stykać się z powietrzem i dlatego przy dekantowaniu płynu z kolby należy zawsze pozostawiać jego część w kolbie. Na sączku Schotta zawsze pozostawić ok. 1-cm warstwę wodną nad osadem.

Do przemytego osadu Cu2O w kolbie należy dodać 20,00 cm3 płynu Bertranda III, przenieść cały roztwór na sączek Schotta i przesączyć do czystej kolby ssawkowej, po czym kolbę popłukać kilka razy wodą destylowaną i przesączyć. Kolbę ssawkową odłączyć z zestawu i zmiareczkować uzyskany roztwór mianowanym roztworem KMnO4 (0,02 mol/dm3) do lekko różowego zabarwienia utrzymującego się przez 30 s.

Wiedząc, że 1 cm3 roztworu KMnO4 o stężeniu 0,02 mol/dm3 odpowiada (w tych warunkach oznaczenia) 6,357 mg Cu, obliczyć ilość (mg) zredukowanej miedzi 
i odczytać ilość odpowiadających jej cukrów bezpośrednio redukujących z tabeli.

Ilość miedzi zredukowanej i odpowiadające jej ilości cukru w metodzie Bertranda

| Ilość Cu, mg | Ilość cukru, mg | Ilość Cu, mg | Ilość cukru, mg | Ilość Cu, mg | Ilość cukru, mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 14,73 | 77 | 39,62 | 124 | 66,88 |
| 31 | 15,24 | 78 | 40,18 | 125 | 67,49 |
| 32 | 15,75 | 79 | 40,74 | 126 | 68,09 |
| 33 | 16,25 | 80 | 41,31 | 127 | 68,70 |
| 34 | 16,76 | 81 | 41,87 | 128 | 69,31 |
| 35 | 17,27 | 82 | 42,43 | 129 | 69,92 |
| 36 | 17,77 | 83 | 42,43 | 130 | 70,54 |
| 37 | 18,28 | 84 | 43,56 | 131 | 71,15 |
| 38 | 18,78 | 85 | 44,12 | 132 | 71,76 |
| 39 | 19,30 | 86 | 44,68 | 133 | 72,38 |
| 40 | 19,80 | 87 | 45,25 | 134 | 72,99 |
| 41 | 20,32 | 88 | 45,81 | 135 | 73,60 |
| 42 | 20,84 | 89 | 46,37 | 136 | 74,22 |
| 43 | 21,37 | 90 | 46,93 | 137 | 74,83 |
| 44 | 21,89 | 91 | 47,50 | 138 | 75,45 |
| 45 | 22,42 | 92 | 48,06 | 139 | 76,06 |
| 46 | 22,94 | 93 | 48,64 | 140 | 76,69 |
| 47 | 23,47 | 94 | 49,21 | 141 | 77,31 |
| 48 | 24,00 | 95 | 49,79 | 142 | 77,94 |
| 49 | 24,53 | 96 | 50,37 | 143 | 78,56 |
| 50 | 25,06 | 97 | 50,95 | 144 | 79,19 |
| 51 | 25,59 | 98 | 51,53 | 145 | 79,81 |
| 52 | 26,12 | 99 | 52,10 | 146 | 80,44 |
| 53 | 26,66 | 100 | 52,68 | 147 | 81,06 |
| 54 | 27,19 | 101 | 53,36 | 148 | 81,69 |
| 55 | 27,72 | 102 | 53,84 | 149 | 82,32 |
| 56 | 28,25 | 103 | 54,42 | 150 | 82,95 |
| 57 | 28,78 | 104 | 54,99 | 151 | 83,59 |
| 58 | 29,31 | 105 | 55,57 | 152 | 84,22 |
| 59 | 29,84 | 106 | 56,15 | 153 | 84,86 |
| 60 | 30,38 | 107 | 56,73 | 154 | 85,49 |
| 61 | 30,92 | 108 | 57,31 | 155 | 86,13 |
| 62 | 31,46 | 109 | 57,86 | 156 | 86,76 |
| 63 | 32,01 | 110 | 58,47 | 157 | 87,40 |
| 64 | 32,55 | 111 | 59,06 | 158 | 88,03 |
| 65 | 33,09 | 112 | 59,65 | 159 | 88,67 |
| 66 | 33,63 | 113 | 60,24 | 160 | 89,30 |
| 67 | 34,17 | 114 | 60,82 | 161 | 89,94 |
| 68 | 34,72 | 115 | 61,42 | 162 | 90,58 |
| 69 | 35,26 | 116 | 62,03 | 163 | 91,23 |
| 70 | 35,80 | 117 | 62,64 | 164 | 91,88 |
| 71 | 36,34 | 118 | 63,24 | 165 | 92,52 |
| 72 | 36,89 | 119 | 63,85 | 166 | 93,17 |
| 73 | 37,43 | 120 | 64,45 | 167 | 93,82 |
| 74 | 37,97 | 121 | 65,06 | 168 | 94,47 |
| 75 | 38,51 | 122 | 65,67 | 169 | 95,12 |
| 76 | 39,06 | 123 | 66,27 | 170 | 96,77 |